# Trabajo Práctico Final

RTOS

Se desea implementar un sistema de control de acceso a un edificio de oficinas mediante el uso de una tarjeta magnética y un PIN (clave de acceso). El sistema contará con un encoder rotativo, display de siete segmentos, y un lector de tarjetas magnéticas. Además, visualizará en tiempo real la ocupación de los pisos mediante una matriz de LEDs. Toda la lógica deberá estructurarse sobre un RTOS.

# 1. Requerimientos Obligatorios

## 1.1 Base del Sistema

El control de acceso deberá estar basado en código propio desarrollado para el TP1.

## 1.2 Flujo

Al pasar una tarjeta y completar el acceso exitosamente, el sistema:

- Incrementa el contador del piso correspondiente

- Actualiza inmediatamente la visualización en la matriz LED

- Mantiene la fluidez de la interfaz de usuario sin delays.

## 1.3 Visualización de la Ocupación

Debe utilizarse una matriz LED 8x8 WS2812B controlada mediante DMA, con la siguiente organización:

- Distribución por pisos:

  - Columnas 1-2: Piso 1.

  - Columnas 3-4: Piso 2.

  - Columnas 5-6: Piso 3.

  - Columnas 7-8: Reservadas para indicadores del sistema.

- Representación de personas:

  - Cada persona se representa con 2 filas consecutivas iluminadas.

  - Máximo 4 personas por piso (8 filas disponibles).

  - LEDs encendidos de abajo hacia arriba conforme aumenta la ocupación.

## 1.4 Asignación de Tarjetas

Debe haber al menos 9 tarjetas pregrabadas:

- Tarjetas 1, 2 y 3: Usuarios del piso 1.

- Tarjetas 4, 5 y 6: Usuarios del piso 2.

- Tarjetas 7, 8 y 9: Usuarios del piso 3.

## 1.5 Implementación con RTOS (Micriμm III)

### 1.5.1 Arquitectura de Threads

A diferencia del TP1 se deberá usar un RTOS, Micriμm III, para separar el programa en al menos dos threads:

- Thread principal: Se ocupará de la funcionalidad del TP1, adaptada a RTOS.

- Thread de visualización: Se ocupará del control de la matriz LED y la visualización de ocupación por piso.

### 1.5.2 Eliminación de Polling

Se deberán eliminar loops de polling en todo el código, reemplazándolos por mecanismos de sincronización del sistema operativo. Para ello, considerar:

- Drivers adaptados: Usar semáforos o eventos en lugar de flags.

- Loops sincronizados: Usar OsSemPend() u OsPendMulti() en lugar de polls infinitos.

- Comunicación entre threads: El thread principal deberá comunicarse con el de visualización usando Message Queue u otro mecanismo de sincronización.

## 1.5 Diseño de la Placa de Circuito Impreso

Se deberá diseñar una placa de circuito impreso utilizando el módulo breakout del microcontrolador provisto por la catedra. La placa deberá contar con:

- Componentes necesarios para el funcionamiento del microcontrolador (cristal/oscilador, capacitores, etc).

- Un encoder rotativo, 4 displays de 7 segmentos, 3 LEDs, decoders y shift registers (el mismo hardware utilizado en la placa del display del TP1).

- Conectores para: programación, alimentación, tarjeta magnética, matriz LED.

# 2. Hardware Requerido

- Módulo breakout K64F

- Componentes de la placa Encoder-Display

- Lector de banda magnética (TP1)

- Matriz LED 8x8 WS2812B

Importante: Considerar los niveles de tensión (5V y/o 3.3V) y la dirección de las señales para la matriz WS2812B, además de la corriente requerida por el módulo al nivel o niveles de brillo implementados.

# 3. Requerimientos Deseables

- Colores/Animaciones:

  - Diferenciar pisos por colores.

  - Diferenciar niveles de ocupación por colores.

  - Agregar animaciones en los cambios de ocupación (transiciones, parpadeos, etc.).

- Feedback del sistema: Mostrar mensajes visuales en columnas 7-8 ante errores o accesos correctos (PIN incorrecto, tarjeta inválida, etc.).

- Otras funcionalidades:

  - Ajuste de brillo de la matriz mediante encoder (usuario administrador).

  - Reset de contadores (usuario administrador).

  - Alta/baja de usuarios.

  - Persistencia de usuarios y contadores frente a reinicios o cortes de energía.

  - Tolerancia a fallos: detección y reconexión automática de la matriz LED (hotplug).

# 4. Reglas Generales

- Se debe utilizar Micriμm III como el RTOS del sistema.

- El control de la matriz LED se debe implementar mediante DMA.

- Este enunciado tiene validez por 1 año. Luego de ese período, se deberá realizar un nuevo TP.

- Se permite el uso de SDK, Processor Expert y bibliotecas de terceros.

- Es obligatoria la entrega de un documento que enumere todo el material externo utilizado.

# 5. Entrega y Evaluación

La entrega se realizará mediante una exposición oral de 30 minutos, en la cual el equipo deberá presentar tanto el funcionamiento del sistema como el diseño e implementación del firmware.

El trabajo se calificará considerando los siguientes aspectos:

- Funcionamiento obligatorio: Cumplimiento de los requerimientos mínimos.

- Diseño e implementación del firmware: Estructura, drivers utilizados, correcta arquitectura, uso correcto de los mecanismos de sincronización, adecuada protección de recursos compartidos entre Threads y/o Thread-ISR, medición del uso de CPU, cumplimiento de requerimientos temporales.

- Diseño e implementación del PCB: Correcto funcionamiento, seguimiento de buenas prácticas de diseño, documentación.

- Calidad de la presentación: Claridad, recursos visuales, tiempo y distribución de la exposición.

- Características opcionales: Funcionalidades extra, robustez, usabilidad.

Además de la presentación, deberá entregarse la siguiente documentación:

- Código fuente completo.

- Documento técnico con la descripción del sistema, diagrama de arquitectura, mecanismos de sincronización utilizados y listado del material externo empleado.

- Archivos de diseño del PCB junto con documentación asociada (esquemático, BOM).

# Anexo

- User Manual Micriμm III

- Documentación WS2812B